Cấu hình Asterisk & Free PBX:

- Cài đặt Asterisk & Free PBX: cho đĩa vào cài đặt bình thường

- Cấu hình Asterisk & Free PBX: trên server

- Sử dụng Putty để cấu hình:

- Log in bằng tài khoản root

- Nhấn setup để cấu hình card mạng và DNS

- Chọn network configuration và enter

- Chọn device configuration và enter

- Chọn tên card mạng và enter

- Nhận ip cho card mạng, chú ý không dùng IP động DHCP do server cấp và nhấn ok

- Nhấn save để lưu cấu hình

- Chọn DNS configuration và enter

- Nhận tên máy tính và DNS server và ok

- Nhấn save&quit để thoát khỏi setup

- Nhấn quit để thoát

- Reboot lại máy để cập nhật cấu hình

- Cấu hình nat cho asterisk:

- Nhập vi /etc/asterisk/sip.conf để vào trang cấu hình

- Trong mục general ta nhập các lệnh sau: nhấn nút insert để chỉnh sửa

  - externip = 113.161.88.90

  - localnet = 192.168.2.10/255.255.255.0

  - nat = yes

  - qualify = yes

  - canreinvite = no

sau đó lưu lại nhấn phím esc, và nhấn phím shift + q và nhập :wq để lưu và thoát

- reboot lại máy để cập nhật cấu hình

- thiết lập cấu hình trên trang web của Asterisk:

- truy cập vào trang web của Asterrisk

- nhấn vào setting / advance setting

- nhấn phím ctr+f để tìm kiếm, nhận mode và tìm đến chức năng user and devices mode và chọn deviceanduser và nhấn vào biểu tượng v để cập nhật và sau đó nhấn nút apply để cập nhật và server:

- tạo user: nhấn vào  application / user – nhận số điện thoại ( extension) cho user như hình và nhấn submit và nhấn apply config

- tạo devices:

- nhấn application/devies

- Trong ô device chọn:

  - general SIP devies ( nếu sử dụng SIP cho user)

  - General AXA2 devies ( nếu sử dujg AXA cho user)

- Nếu chọn SIP ta làm như sau:

- Nếu sử dung IAX ta làm như sau:

- Cài đặt và cấu hình phần mềm client voip:

- Download phần mềm zoiper và cài đặt

- Cấu hình user như sau:

- Tạo user:

- **Chọn SIP nếu device user là SIP ( trên Asterisk) và nhấn next:

- Nhận user và pass và địa chỉ server và nhấn next

- Đặt tên và next và finish

- Nhấn ok hoàn tất

- **Chọn IAX nếu device user là IAX ( trên Asterisk):

Nat port trên router:

Nếu sử dụng IAX2 cần NAT các port: 4569

Phần còn lại là port của SIP

Thế là hoàn tất có thể sử dụng được rồi